표 1: PEA 연구 요약 – 생산

| 지표 | 단위 | 시나리오 A1 | 시나리오 A2 | 시나리오 B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 채굴 개요 |  |  |  |  |
| 스트립 비율 | t:t | 1.60 |  |  |
| 생산 요약 (LOM) |  |  |  |  |
| 평균 연간 처리량 | Mt | 42 |  |  |
| CuEq 원광 품위6, 7 | % | 0.42 |  |  |
| Cu 원광 품위 | % | 0.19 |  |  |
| Au 원광 품위 | g/t | 0.19 |  |  |
| Ag 원광 품위 | g/t | 0.51 |  |  |
| Co 원광 품위 | g/t | 77.73 |  |  |
| Sc 원광 품위6 | g/t | 28.35 |  |  |
| Cu 회수율 | % | 80 | 89 | 858 |
| Au 회수율 | % | 66 | 75 | 898 |
| Ag 회수율 | % | 53 | 53 | 688 |
| Co 회수율 | % | 30 | 30 | 788 |
| Sc 회수율 | % | N/A |  | 728 |
| 처리 대상 광미 총량 9 | % | N/A |  | 12.5 |
| Sc₂O₃ 생산 개시 연도8 | 연도 | N/A |  | 4 |
| 평균 연간 Cu 생산량 | kt | 63.6 | 70.8 | 67.6 |
| 총 Cu 생산량 | kt | 1,590.5 | 1,769.4 | 1,689.9 |
| 평균 연간 유효 Cu 생산량 | kt | 61.7 | 68.7 | 65.7 |
| 총 유효 Cu 생산량 | kt | 1,542.8 | 1,716.3 | 1,642.2 |
| 평균 연간 Au 생산량 | koz | 161.1 | 183.1 | 217.3 |
| 총 Au 생산량 | koz | 4,028.2 | 4,577.5 | 5,432.0 |
| 평균 연간 유효 Au 생산량 | koz | 153.1 | 173.9 | 207.5 |
| 총 유효 Au 생산량 | koz | 3,826.8 | 4,348.7 | 5,188.6 |
| 평균 연간 Ag 생산량 | koz | 271.3 | 271.3 | 348.0 |
| 총 Ag 생산량 | koz | 6781.6 | 6,781.6 | 8,700.9 |
| 평균 연간 유효 Ag 생산량 | koz | 244.1 | 244.1 | 318.6 |
| 총 유효 Ag 생산량 | koz | 6,103.4 | 6,103.4 | 7,965.3 |
| 평균 연간 Co 생산량 | kt | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 총 Co 생산량 | kt | 23.9 | 23.9 | 62.2 |
| 평균 연간 유효 Co 생산량 | kt | 0.8 | 0.8 | 2.3 |
| 총 유효 Co 생산량 | kt | 19.1 | 19.1 | 56.3 |
| 평균 연간 Sc₂O₃ 생산량 | t | N/A |  | 128.4 |
| 총 Sc₂O₃ 생산량 | t | N/A |  | 3,209.5 |
| 총 Sc₂O₃ 유효 생산량 | t | N/A |  | 3,049.0 |

표 2: PEA 연구 요약 – 운영 비용

| 지표 | 단위 | 시나리오 A1 | 시나리오 A2 | 시나리오 B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영 비용 |  |  |  |  |
| 평균 광산 운영 비용 | C$/t-moved | 2.32 |  |  |
| 평균 광산 운영 비용 | C$/t-milled | 6.03 |  |  |
| 평균 광산 운영 비용10 | C$/t-milled | 7.93 | 7.93 | 10.84 |
| Sc₂O₃ 처리 비용 11 | C$/kg Sc2O3 | N/A |  | 939.55 |
| 일반관리비 (G&A) | C$/t-milled | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 총 운영 비용 | C$/t-milled | 16.22 | 16.22 | 21.92 |

표 3: PEA 연구 요약 – 자본 지출 및 재무 지표

| 지표 | 단위 | 시나리오 A1 | 시나리오 A2 | 시나리오 B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본 지출 |  |  |  |  |
| 초기 자본 비용 | C$M | 3,552 | 3,601 | 3,828 |
| 유지 자본 비용 | C$M | 2,755 | 2,755 | 4,006 |
| 폐쇄 및 복구 비용 | C$M | 503 |  |  |
| 재무 지표 |  |  |  |  |
| 환율 | CAD/USD | 1.37 |  |  |
| 장기 구리 가격 | US$/lb | 4.88 |  |  |
| 장기 금 가격 | US$/oz | 3,272.60 |  |  |
| 장기 은 가격 | US$/oz | 50.22 |  |  |
| 장기 코발트 가격 | US$/lb | 19.57 |  |  |
| 장기 스칸듐 산화물 가격 | US$/kg | N/A |  | 1,500 |
| 평균 연간 EBITDA | C$M | 886 | 1,071 | 1,284 |
| 총 EBITDA | C$M | 22,162 | 26,770 | 32,101 |
| 평균 연간 잉여현금흐름 (세전) | C$M | 756 | 940 | 1,104 |
| 잉여현금흐름 (세전)¹² | C$M | 18,904 | 23,511 | 27,592 |
| 총 주(州) 세금 (BC 광물세 포함) | C$M | (4,029) | (5,090) | (6,019) |
| 총 연방 세금 | C$M | (1,274) | (1,859) | (2,308) |
| 총 세금 | C$M | (5,303) | (6,949) | (8,327) |
| 평균 연간 잉여현금흐름 (세후) | C$M | 544 | 662 | 771 |
| 잉여현금흐름 (세후)¹² | C$M | 13,601 | 16,562 | 19,265 |
| 총 잉여현금흐름 (세전)¹³ | C$M | 15,352 | 19,910 | 23,764 |
| 총 잉여현금흐름 (세후)¹² | C$M | 10,050 | 12,961 | 15,437 |
| NPV 5% (세전) | C$M | 7,883 | 10,576 | 11,567 |
| NPV 5% (세전) | US$M | 5,754 | 7,720 | 8,443 |
| IRR (세전) | % | 24 | 29 | 23 |
| 회수기간 (세전) | 년 | 5년차 | 4년차 | 6년차 |
| NPV 5% (세후) | C$M | 4,963 | 6,727 | 7,274 |
| NPV 5% (세후) | US$M | 3,623 | 4,911 | 5,309 |
| IRR (세후) | % | 19 | 23 | 19 |
| 회수기간 (세후) | 년 | 6년차 | 5년차 | 7년차 |

표 4는 세후 NPV(5%) 및 세후 IRR을 기준으로 한 민감도 분석을 보여줍니다.

표 4: 민감도 분석

| 변수 | 사례 (%) | 금속 가격 | 시나리오 A1 |  | 시나리오 A2 |  | 시나리오 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NPV (5%) C$M | IRR (%) | NPV (5%) C$M | IRR (%) | NPV (5%) C$M | IRR (%) |
| 기준 시나리오 |  | 합의 전망 | 4,963 | 19 | 6,727 | 23 | 7,274 | 19 |
| 구리 가격 | -20 | US$3.90/lb Cu | 3,218 | 15 | 4,807 | 19 | 5,433 | 16 |
| 구리 가격 | +20 | US$5.86/lb Cu | 6,688 | 23 | 8,632 | 28 | 9,099 | 22 |
| 금 가격 | -20 | US$2,618.08/oz | 3,625 | 16 | 5,223 | 19 | 5,539 | 16 |
| 금 가격 | +20 | US$3,927.12/oz | 6,289 | 22 | 8,222 | 27 | 8,996 | 22 |
| 금속 가격 | -20 | 모든 금속 가격 | 1,708 | 10 | 3,165 | 14 | 2,993 | 11 |
| 금속 가격 | +20 | 모든 금속 가격 | 8,118 | 27 | 10,233 | 32 | 11,444 | 26 |
| 초기 CAPEX | +20 | 시나리오별 변동 | 4,448 | 16 | 6,222 | 19 | 6,732 | 16 |
| OPEX | +20 | 시나리오별 변동 | 3,660 | 16 | 5,438 | 20 | 5,591 | 16 |
| 스칸듐 산화물 가격 | -40 | US$900/kg Sc₂O₃ |  |  |  |  | 6,496 | 18 |
| 스칸듐 산화물 가격 | +40 | US$2,100/kg Sc₂O₃ |  |  |  |  | 8,050 | 20 |

광물 자원 추정

Doubleview Gold Corp는 광물 자원 추정(MRE) 업데이트를 발표하였습니다. 본 추정치는 2024년 7월 17일 기준의 Micon International Ltd.(Micon)의 광물 자원 추정을 기반으로 하였으며, 2024년 및 2025년 탐사 프로그램에서 확보된 중요한 신규 데이터를 반영하여 2026년 2월 4일 기준으로 산정되었습니다. 본 MRE는 2024년 Micon 추정을 대체합니다.

표 5: 2026년 2월 4일 기준 0.2% CuEq 컷오프 적용 Hat MRE

| 광물 자원 분류 | Tonnage (Mt) | 평균 품위 |  |  |  |  | 금속 함량 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CuEq (%) | Cu (%) | Au (g/t) | Co (g/t) | Ag (g/t) | CuEq (Blb) | Cu (Blb) | Au (Moz) | Co (Mlb) | Ag (Moz) |
| 측정 | 272 | 0.44 | 0.22 | 0.18 | 76.26 | 0.37 | 2.61 | 1.11 | 1.41 | 35.6 | 2.17 |
| 지시 | 337 | 0.43 | 0.21 | 0.19 | 76.81 | 0.39 | 3.21 | 1.31 | 1.81 | 44.5 | 2.88 |
| 측정+지시 합계 | 609 | 0.43 | 0.21 | 0.18 | 76.57 | 0.38 | 5.82 | 2.42 | 3.22 | 80.1 | 5.05 |
| 추정 | 503 | 0.41 | 0.18 | 0.19 | 76.62 | 0.38 | 4.57 | 1.72 | 2.77 | 66.2 | 4.19 |

표 6: 2026년 2월 4일 기준 0.2% CuEq 컷오프 적용 Hat MRE – 스칸듐 산화물 자원

| 광물 자원 분류 | 톤수 (Mt) | 톤수 (Mt) | 평균 품위 Sc (g/t) | 금속 함량 Sc₂O₃² (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 측정 | 272 | 34 | 28.79 | 1,081 |
| 지시 | 337 | 42 | 28.76 | 1,334 |
| 측정+지시 합계 | 609 | 76 | 28.77 | 2,415 |
| 추정 | 503 | 63 | 28.69 | 1,996 |

표 7: 시험을 통해 달성 가능한 회수율

| 제품 | 품위 |  |  |  | 품위 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 구리 (%) | 코발트 (g/t) | 코발트 (g/t) | 코발트 (g/t) | 구리 (%) | 코발트 (%) | 코발트 (%) | 은 (%) |
| 원광 품위 | 0.21 | 132 | 0.34 | 2.9 | - | - | - | - |
| 구리-금 정광 | 25 | 1160 | 12 | 68 | 80 | 30 | 66 | 53 |
| 코발트-황철석 정광 | 0.30 | 1605 | 2 | 8 | 5 | 48 | 23 | 15 |
| 통합 정광 | - | - | - | - | 85 | 78 | 89 | 68 |
| 광미 | 0.05 | 40 | 0.05 | 1.0 | 15 | 22 | 11 | 32 |

표 8: 각 시나리오별 순 회수율

| 순 회수율 | 시나리오 A1 | 시나리오A2 | 시나리오B |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu 회수율 | 80% | 89% | 85% |
| Au 회수율 | 66% | 75% | 89% |
| Ag 회수율 | 53% | 53% | 68% |
| Co 회수율 | 30% | 30% | 78% |

표 9: 자본 비용 요약

| 자본 비용 요약 | 단위 | 시나리오 A1 | 시나리오 A2 | 시나리오 B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 초기 CAPEX |  |  |  |  |
| 처리 공장 (습식제련 공정 제외) | C$M | 1,609 | 1,645 | 1,810 |
| 채굴 CAPEX | C$M | 394 | 394 | 394 |
| 채굴 선행 박리 | C$M | 97 | 97 | 97 |
| 인프라 (전력/수자원/도로/캠프)¹⁴ | C$M | 326 | 326 | 326 |
| 광미 및 수자원 관리 | C$M | 157 | 157 | 157 |
| 간접비 + EPCM | C$M | 258 | 262 | 278 |
| 예비비 (25%) | C$M | 710 | 720 | 766 |
| 총 초기 CAPEX | C$M | 3,552 | 3,601 | 3,828 |
| 유지 CAPEX |  |  |  |  |
| 처리 공장 (습식제련 공정 포함) | C$M | 285 | 285 | 1,194 |
| 채굴 CAPEX | C$M | 811 | 811 | 811 |
| 인프라 (전력/수자원/도로/캠프) | C$M | 63 | 63 | 63 |
| 광미 및 수자원 관리 | C$M | 1,065 | 1,065 | 1,065 |
| 간접비 + EPCM | C$M | 142 | 142 | 233 |
| 예비비 (25%) | C$M | 390 | 390 | 640 |
| 총 유지 CAPEX | C$M | 2,755 | 2,755 | 4,006 |
| 폐쇄 및 복구 | C$M | 503 | 503 | 503 |

표 10: 운영 비용 요약[¹⁵]

| 운영 비용 요약 | 단위 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 평균 채굴 비용 | C$/t-moved | 2.32 |
| 처리 비용 - 정광 생산까지 (시나리오 A) | C$/t 처리량 | 7.93 |
| 습식제련 + 산 생성 (시나리오 B) | C$/t 처리량 | 3.08 |
| 스칸듐 산화물 처리 (시나리오 B) | C$/Kg Sc2O3 | 939.55 |
| 일반관리비 (G&A) | C$/t 처리량 | 2.56 |
| 총 운영 비용 | C$/t 처리량 | 21.92 |
| Cu-Au 정광 제품 |  |  |
| 운송 및 판매 | C$/DMT | 95.90 |
| TC Cu-Au 정광 | C$/DMT | 77.00 |
| 제련 비용 - Cu | C$/lb | 0.11 |
| 제련 비용 - Au | C$/oz | 6.85 |
| 제련 비용 - Ag | C$/oz | 0.48 |
| 제련 비용 - Co | C$/lb | 0.16 |
| 지급율 - Cu | % | 97 |
| 지급율 - Au | % | 95 |
| 지급율 - Ag | % | 90 |
| 지급율 - Co | % | 80 |
| 현장 금속 생산 (시나리오 B) |  |  |
| 지급율 - Au | % | 97 |
| 지급율 - Ag | % | 97 |
| 지급율 - Co | % | 97 |

표 11: 재무 지표 – 합의 금속 가격 기준

| 지표 | 단위 | 시나리오 A1 | 시나리오 A2 | 시나리오 B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재무 지표 |  |  |  |  |
| 환율 | CAD/USD | 1.37 |  |  |
| 장기 구리 가격 | US$/lb | 4.88 |  |  |
| 장기 금 가격 | US$/oz | 3,272.60 |  |  |
| 장기 은 가격 | US$/oz | 50.22 |  |  |
| 장기 코발트 가격 | US$/lb | 19.57 |  |  |
| 장기 스칸듐 산화물 가격 | US$/kg | N/A |  | 1,500 |
| 평균 연간 EBITDA | C$M | 886 | 1,071 | 1,284 |
| 총 EBITDA | C$M | 22,162 | 26,770 | 32,101 |
| 평균 연간 잉여현금흐름 (세전) | C$M | 756 | 940 | 1,104 |
| 잉여현금흐름 (세전)16 | C$M | 18,904 | 23,511 | 27,592 |
| 총 주(州) 세금 (BC 광물세 포함) | C$M | (4,029) | (5,090) | (6,019) |
| 총 연방 세금 | C$M | (1,274) | (1,859) | (2,308) |
| 총 세금 | C$M | (5,303) | (6,949) | (8,327) |
| 평균 연간 잉여현금흐름 (세후) | C$M | 544 | 662 | 771 |
| 잉여현금흐름 (세후)16 | C$M | 13,601 | 16,562 | 19,265 |
| 총 잉여현금흐름 (세전)17 | C$M | 15,352 | 19,910 | 23,764 |
| 총 잉여현금흐름 (세후)17 | C$M | 10,050 | 12,961 | 15,437 |
| NPV 5% (세전) | C$M | 7,883 | 10,576 | 11,567 |
| NPV 5% (세전) | US$M | 5,754 | 7,720 | 8,443 |
| IRR (세전) | % | 24 | 29 | 23 |
| 회수기간 (세전) | 년 | 5년차 | 4년차 | 6년차 |
| NPV 5% (세후) | C$M | 4,963 | 6,727 | 7,274 |
| NPV 5% (세후) | US$M | 3,623 | 4,911 | 5,309 |
| IRR (세후) | % | 19 | 23 | 19 |
| 회수기간 (세후) | 년 | 6년차 | 5년차 | 7년차 |

표 12: 재무 지표 – 현물 금속 가격 기준

| 지표 | 단위 | 시나리오 A1 | 시나리오 A2 | 시나리오 B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재무 지표 |  |  |  |  |
| 환율 | CAD/USD | 1.37 |  |  |
| 장기 구리 가격 | US$/lb | 6.00 |  |  |
| 장기 금 가격 | US$/oz | 5,200.00 |  |  |
| 장기 은 가격 | US$/oz | 90.00 |  |  |
| 장기 코발트 가격 | US$/lb | 25.54 |  |  |
| 장기 스칸듐 산화물 가격 | US$/kg | N/A |  | 1,500 |
| 평균 연간 EBITDA | C$M | 1,514 | 1,775 | 2,096 |
| 총 EBITDA | C$M | 37,843 | 44,376 | 52,391 |
| 평균 연간 잉여현금흐름 (세전) | C$M | 1,383 | 1,645 | 1,915 |
| 잉여현금흐름 (세전)16 | C$M | 34,585 | 41,118 | 47,882 |
| 총 주(州) 세금 (BC 광물세 포함) | C$M | (7,657) | (9,163) | (10,732) |
| 총 연방 세금 | C$M | (3,328) | (4,166) | (4,963) |
| 총 세금 | C$M | (10,985) | (13,329) | (15,696) |
| 평균 연간 잉여현금흐름 (세후) | C$M | 944 | 1,112 | 1,287 |
| 잉여현금흐름 (세후)16 | C$M | 23,600 | 27,789 | 32,187 |
| 총 잉여현금흐름 (세전)17 | C$M | 31,033 | 37,517 | 44,054 |
| 총 잉여현금흐름 (세후)17 | C$M | 20,048 | 24,188 | 28,358 |
| NPV 5% (세전) | C$M | 17,230 | 21,073 | 23,258 |
| NPV 5% (세전) | US$M | 12,577 | 15,382 | 16,977 |
| IRR (세전) | % | 43 | 50 | 40 |
| 회수기간 (세전) | years | Year 3 | Year 3 | Year 3 |
| NPV 5% (세후) | C$M | 11,047 | 13,526 | 14,848 |
| NPV 5% (세후) | US$M | 8,064 | 9,873 | 10,838 |
| IRR (세후) | % | 34 | 39 | 32 |
| 회수기간 (세후) | years | Year 3 | Year 3 | Year 4 |

표 13: 민감도 요약 (세후 NPV(5%) 및 IRR)

| 변수 | 사례 (%) | 사례 (%) | 시나리오 A1 |  | 시나리오 A2 |  | 시나리오 B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NPV (5%) (C$M) | IRR (%) | NPV (5%) (C$M) | IRR (%) | NPV (5%) (C$M) | IRR (%) |
| 기준 시나리오 |  | Consensus forecast | 4,963 | 19 | 6,727 | 23 | 7,274 | 19 |
| 구리 가격 | -20 | US$3.90/lb Cu | 3,218 | 15 | 4,807 | 19 | 5,433 | 16 |
| 구리 가격 | +20 | US$5.86/lb Cu | 6,688 | 23 | 8,632 | 28 | 9,099 | 22 |
| 금 가격 | -20 | US$2,618.08/oz | 3,625 | 16 | 5,223 | 19 | 5,539 | 16 |
| 금 가격 | +20 | US$3,927.12/oz | 6,289 | 22 | 8,222 | 27 | 8,996 | 22 |
| 금속 가격 | -20 | All metal prices | 1,708 | 10 | 3,165 | 14 | 2,993 | 11 |
| 금속 가격 | +20 | All metal prices | 8,118 | 27 | 10,233 | 32 | 11,444 | 26 |
| 초기 CAPEX | +20 | Variable per Scenario | 4,448 | 16 | 6,222 | 19 | 6,732 | 16 |
| OPEX | +20 | Variable per Scenario | 3,660 | 16 | 5,438 | 20 | 5,591 | 16 |
| 스칸듐 산화물 가격 | -40 | US$900/kg Sc2O3 |  |  |  |  | 6,496 | 18 |
| 스칸듐 산화물 가격 | +40 | US$2,100/kg Sc2O3 |  |  |  |  | 8,050 | 20 |